TECHNOMAX ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ DMT Trony

Οδηγίες προγραμματισμού ηλεκτρονικού κωδικού

1.  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ:

Πληκτρολογούμε τον κωδικό “1-1-1-1-1-1” και πατάμε το πλήκτρο ENTER.

H πράσινη φωτεινή ένδειξη ανάβει για πέντε δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια των πέντε δευτερολέπτων περιστρέφουμε το πόμολο και ανοίγουμε την πόρτα.

2.  ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ:

Περιστρέφουμε το πόμολο προς τα αριστερά.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ:

Α) Αφού οριστικοποιήσουμε το σημείο τοποθέτησης του χρηματοκιβωτίου αφαιρούμε την βίδα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας .

Β) Πιέζουμε το πλήκτρο ΟΝ που βρίσκεται  πάνω στο πληκτρολόγιο.

Γ) Πιέζουμε το μαύρο κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας. Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη ανάβει για δέκα δευτερόλεπτα .

Δ) Ενώ η κίτρινη φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη  εισάγουμε τον κωδικό της αρεσκείας μας ( όχι λιγότερα από τέσσερα και περρισότερα από δέκα ψηφιά ) και πατάμε το πλήκτρο ENTER .

Ε) Πληκτρολογούμε ξανά τον κωδικό και πατάμε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσουμε τον νέο κωδικό. Μόλις ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος εισαγωγής κωδικού ο νέος κωδικός θα έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.