Καρταναγνώστης NT-160
Οδηγίες  Προγραμματισμού

- Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή: Πλαστικό

- Τάση λειτουργίας:  12V DC +-10% / Max έξοδος: 3Α

- Ρεύμα λειτουργίας:  < 80mA

- Τύπος κάρτας: ΕΜ 125KHz

- Χωρητικότητα μέχρι 500 κάρτες ή keytag

- Διαστάσεις: 86 x 86 x 13 mm

- Θερμοκρασία λειτουργίας:  0 έως +45 0C

- Υγρασία:  20% έως 80%

- Βάρος: 150 gr

- Συνδέσεις:

- Κόκκινο: +12V DC

- Μαύρο:  -12V DC (GND)

- Κίτρινο:  N.O

- Άσπρο:  N.C

- Πράσινο:  Common

- Πορτοκαλί: OPEN (μπουτόν ανοίγματος)

Σημείωση: Κίτρινο – Άσπρο – Πράσινο = Ξηρή επαφή (Relle Dry Contact)

- Συσκευασία:

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Καρταναγνώστη (μονάδα)

- Μία κάρτα Master, για την πρόσθεση καρτών

- Μία κάρτα Delete, για την διαγραφή καρτών

- Διαδικασία προγραμματισμού καρτών:

4.1 Πρόσθεση καρτών

- Περνάτε την κάρτα Master από τον αναγνώστη ΜΙΑ φορά.

- Έπειτα, περνάτε τις κάρτες που θέλετε μια-μια από τον αναγνώστη.

- Όταν τελειώσετε με την αποθήκευση των καρτών που θέλετε, περνάτε μια φορά την κάρτα Master ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

4.2 Διαγραφή καρτών

Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής καρτών μια προς μια ή όλων μαζί.

4.2.1 Διαγραφή καρτών μια προς μια

- Περνάτε την κάρτα Delete από τον αναγνώστη ΜΙΑ φορά.

- Περνάτε την κάρτα που θέλετε να ακυρώσετε

- Περνάτε μια φορά την κάρτα Delete

- Η διαδικασία της διαγραφής ολοκληρώθηκε

4.2.2 Διαγραφή όλων των καρτών

- Περνάτε την κάρτα Delete από τον αναγνώστη και την κρατάτε εκεί περίπου για 5 sec. Στο διάστημα αυτό το φωτάκι Led αρχίζει να αναβοσβήνει συνεχόμενα.

- Στο τέλος της διαδικασίας, ακούγονται 5 χαρακτηριστικοί ήχοι (μπιπ), που δηλώνουν την διαγραφή όλων των καρτών.

- Ρύθμιση χρόνου ανοίγματος:

5.1 Χρόνος ανοίγματος 1 sec

1                          2                          3

| ON |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF |  |  |  |

5.2 Χρόνος ανοίγματος 5 sec

1                          2                          3

| ON |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF |  |  |  |

5.3 Χρόνος ανοίγματος 15 sec

1                          2                          3

| ON |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF |  |  |  |