Πληκτρολόγιο-Καρταναγνώστης NT-120
Οδηγίες  Προγραμματισμού

- Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τάση λειτουργίας: 12V DC

- Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή: 40mA. Max: 1,3 A

- Πλήκτρα από 0-9,  πλήκτρο # και πλήκτρο

- Φωτεινές ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση της πόρτας

- Ηχητικά σήματα

- Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών

- Τύπος κάρτας: ΕΜ 125KHz

- Κατάλληλο για εσωτερική χρήση

- Διαστάσεις: 120 x 76 x 27 mm

- Αποθήκευση έως 500 κωδικούς ή κάρτες

- Ρύθμισης χρόνου κλειδώματος (relocking time)

- Συνεργάζεται με συστήματα access control

- Οδηγίες προγραμματισμού

- Είσοδος σε φάση προγραμματισμού

Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει η μονάδα να είναι σε φάση προγραμματισμού. Για να γίνει αυτό ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε το πλήκτρο # συνεχόμενα για 3sec. Η ένδειξη στα δεξιά (door led) γίνεται κόκκινη. Η αριστερή ένδειξη (mode led) σβήνει.

- Μέσα σε 5sec, πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό (1234). Η ένδειξη στα δεξιά (door led) γίνεται πράσινη.

- Η μονάδα βρίσκεται σε φάση προγραμματισμού. Από εδώ και πέρα, θα πρέπει να πατήσετε κάποιον αριθμό, ανάλογα με την ενέργεια που θέλετε να κάνετε (π.χ πρόσθεση/διαγραφή κωδικού ή κάρτας κλπ.). Οι επιλογές που έχετε περιγράφονται παρακάτω.

- Πρόσθεση/αλλαγή κωδικού χρήστη

- Βάζετε την μονάδα σε φάση προγραμματισμού

- Πατήστε το πλήκτρο 7. Η ένδειξη στα δεξιά ανάβει κόκκινη

- Πληκτρολογείστε τον αύξοντα αριθμό του χρήστη (ή αλλιώς την θέση μνήμης), από 001 έως 500. Η αριστερή ένδειξη αναβοσβήνει πράσινη, ενώ η δεξιά παραμένει κόκκινη

- Πληκτρολογείστε τον επιθυμητό κωδικό (4 ψηφία). Η αριστερή ένδειξη ανάβει πράσινη σταθερά.

- Πατήστε το πλήκτρο # έως ότου η δεξιά ένδειξη σβήσει

- Θα ακούσετε τρία διαδοχικά «beep»

- Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί

- Πρόσθεση/αλλαγή κάρτας

Ακολουθείτε τα ίδια βήματα όπως αυτά περιγράφονται στην «παράγραφο Β». Όταν φτάσετε στο βήμα “IV”, αντί να πληκτρολογήσετε κωδικό, πλησιάζετε την κάρτα στον αναγνώστη.

- Διαγραφή κωδικού χρήστη

- Βάζετε την μονάδα σε φάση προγραμματισμού

- Πατήστε το πλήκτρο 8. Και οι δυο ενδείξεις ανάβουν κόκκινες σταθερά

- Πληκτρολογείστε τον αύξοντα αριθμό του χρήστη (από 001 έως 500) που θέλετε να ακυρωθεί. Η αριστερή ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη

- Πληκτρολογείτε τον εργοστασιακό κωδικό (1234)

- Θα ακούσετε τρία διαδοχικά «beep»

- Η μονάδα επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής (η αριστερή ένδειξη ανάβει πράσινη σταθερά, ενώ η δεξιά είναι σβηστή)

- Ο κωδικός διαγράφηκε

- Διαγραφή κάρτας

Ακολουθείτε τα ίδια βήματα όπως αυτά περιγράφονται στην «παράγραφο D».

- Διαγραφή ΟΛΩΝ των κωδικών – Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- Βάζετε την μονάδα σε φάση προγραμματισμού

- Πατήστε το πλήκτρο 0. Και οι δυο ενδείξεις αναβοσβήνουν κόκκινες

- Πληκτρολογείστε τον εργοστασιακό κωδικό (1234)

- Θα ακούσετε τρία σύντομα «beep» τα οποία σας ενημερώνουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

- Η μονάδα επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής (η αριστερή ένδειξη ανάβει πράσινη σταθερά, ενώ η δεξιά είναι σβηστή)

- Όλοι οι κωδικοί και οι κάρτες έχουν  διαγραφεί